ÇELİKKUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

BÖLÜM 4.2.1 — ELEKTRONİK TASARIM SÜRECİ

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Takım Adı | Gökkalkan |
| Takım ID | 953397 |
| Başvuru ID | 5013539 |
| KTR Teslim | 9 Haziran 2026, 17:00 |
| Doküman Versiyonu | v1 — Taslak |

1. Genel Mimari Karar Gerekçesi

Gökkalkan'ın elektronik mimarisi, şartnamenin güvenlik ve otomasyon gereksinimlerini karşılamak amacıyla iki seviyeli bir yapıda tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, yüksek seviye hesaplama görevlerini (görüntü işleme, görev yönetimi, operatör arayüzü) gerçek zamanlı kontrol görevlerinden (motor komutları, enkoder geri bildirimi, acil durdurma) ayrıştırır.

| Katman | Birim | Görevler |
| --- | --- | --- |
| Yüksek Seviye | Raspberry Pi 5 (8 GB) | Görüntü işleme, görev yönetimi, otonom karar, operatör arayüzü, telemetri |
| Düşük Seviye | MCU (Raspberry Pi Pico) | Pan/tilt motor komutları, enkoder okuma, ateş hattı izni, Acil Durdur — gerçek zamanlı |
| Güç Katmanı | Mean Well 24V/20A + regülatörler | 220V AC → 24V; 24V→5V RPi/MCU; 24V→12V yardımcı; motor sürücüler doğrudan 24V |

Bu ayrımın seçilme gerekçeleri:

Şartnamedeki güvenlik koşullarının (harekete yasak alan, atışa yasak alan, Acil Durdur) yazılımda kontrol edilebilmesi ve donanımda doğrulanabilmesi

Gerçek donanım bağlanmadan önce mock MCU adaptörü ile yazılımın test edilebilmesi

Linux işletim sistemi kısıtlamaları nedeniyle Raspberry Pi'ın gerçek zamanlı motor kontrolü için yeterli olmaması; bu görevin MCU'ya devredilmesi

Modüler yapı sayesinde MCU değişikliğinde yazılım katmanının değişmeden kalabilmesi

2. Güç Sistemi Tasarımı

Alan içinde sağlanan 220V AC besleme, Mean Well 24V/20A AC-DC dönüştürücü üzerinden sisteme alınmaktadır. Güç dağıtımı dört ayrı hat üzerinden yapılmıştır:

| Hat | Gerilim | Bağlı Bileşenler | Koruma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana motor hattı | 24V DC (doğrudan) | Pan/tilt motor sürücüleri (×2) | Emniyet rölesi — E-Stop ile seri |
| RPi + MCU hattı | 5V (24V→5V reg. 8A) | Raspberry Pi 5, MCU, fan | Aşırı akım koruması |
| Yardımcı hat | 12V (24V→12V) | Aydınlatma, yardımcı ekipman | — |
| Kamera hattı | 5V (RPi CSI/USB) | Raspberry Pi Kamera | RPi dahili koruma |

Mean Well endüstriyel güç kaynağı seçim gerekçeleri:

Yüksek verimlilik (>90%) ve kararlı çıkış gerilimi

Dahili aşırı akım, kısa devre ve aşırı sıcaklık koruması

Endüstriyel EMI filtrelemesi — şartnamedeki EMI gereksinimi karşılanır

Geniş giriş aralığı (85–264V AC) — alan voltaj dalgalanmalarına karşı dayanıklı

3. Motor ve Hareket Kontrolü

Sistemin pan (azimut) ve tilt (polar) eksenlerinde hassas konumlama için her eksende bir motor ve sürücü kullanılmaktadır. Her eksene 1024 CPR artımsal enkoder bağlanarak kapalı döngü geri besleme sağlanmaktadır. MCU, Raspberry Pi'dan gelen açı komutlarını motora uygular ve enkoder geri bildirimi ile gerçek konumu raporlar.

✓ KARAR VERİLDİ: Motor ve Sürücü — Step Motor + Adım Sürücü (DM542/TB6600)

| Seçenek | Artılar | Eksiler | Öneri |
| --- | --- | --- | --- |
| Step Motor + Adım Sürücü (DM542/TB6600) | Düşük maliyet, NEMA17/23 ile uyumlu, yaygın | Açık döngü adım kaybı riski; harici enkoder gerekiyor | SEÇİLEN ✓ |
| Servo Motor + Servo Sürücü (Kapalı döngü) | Enkoder dahili, kararlı, yüksek tork | Daha yüksek maliyet | Değerlendirildi |
| BLDC + FOC Sürücü | Yüksek hız ve verimlilik | Karmaşık kontrol, takım deneyimi gerekiyor | Uzun vadeli opsiyon |

Kapalı döngü enkoder geri bildirimi seçilme gerekçesi: Aşama 1 atış isabeti ve Aşama 2–3 hareketli hedef takibi için açık döngü sistem yeterli değildir. Enkoder geri bildirimi, sürücü adım kaybı ve mekanik esneme etkilerini telafi eder.

| Parametre | Pan Ekseni (Azimut) | Tilt Ekseni (Polar) |
| --- | --- | --- |
| Motor tipi | Step Motor (NEMA17/23) | Step Motor (NEMA17/23) |
| Enkoder | 1024 CPR artımsal | 1024 CPR artımsal |
| Redüktör oranı | TBD — mekanik ekip girişi | TBD — mekanik ekip girişi |
| Açı çözünürlüğü (hedef) | < 0.5° | < 0.5° |
| Max hız | TBD — saha testinde belirlenecek | TBD — saha testinde belirlenecek |

[ GÖRSEL: Motor–Enkoder–Sürücü Bağlantı Şeması ] Açıklama: Pan ve tilt eksenlerindeki motor, enkoder ve sürücü arasındaki güç ve sinyal bağlantılarını gösteren şema. MCU'ya giden komut ve geri bildirim hatları da gösterilmeli. Önerilen boyut: ~14 × 9 cm ¦ Format: PNG veya JPG

4. MCU ve Raspberry Pi Haberleşme Arayüzü

Raspberry Pi 5 ile MCU arasındaki haberleşme, motor komutlarının ve enkoder/güvenlik geri bildiriminin düşük gecikmeli ve güvenilir şekilde aktarılmasını sağlar. MCU değişikliğinde uygulama kodu değişmeyecek şekilde bir adaptör katmanı planlanmıştır.

✓ KARAR VERİLDİ: MCU — Raspberry Pi Pico

| Seçenek | Artılar | Eksiler | Öneri |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi Pico (RP2040) | Çift çekirdekli RP2040, gerçek zamanlı, USB/UART/SPI/I2C, MicroPython/C++ desteği, düşük maliyet | CAN-FD için harici transceiver (MCP2518FD vb.) gerekiyor | SEÇİLEN ✓ |
| STM32 Nucleo (F4/G4) | Gerçek zamanlı, UART/SPI/CAN/I2C, geniş ekosistem | Öğrenme eğrisi | Değerlendirildi |
| Arduino + CAN Shield | CAN desteği, bilinen platform | Ek maliyet ve boyut | Alternatif |

✓ KARAR VERİLDİ: Kontrol Donanımı Haberleşme Protokolü — CAN-FD

| Seçenek | Artılar | Eksiler | Öneri |
| --- | --- | --- | --- |
| UART / Serial (pySerial) | Basit, düşük gecikme, hızlı geliştirme | Tek cihaz, sınırlı hata tespiti | Değerlendirildi |
| CAN-FD (python-can / SocketCAN) | Çok cihaz, endüstriyel güvenilirlik, gürültü dayanımı | Ek donanım (transceiver), karmaşık | SEÇİLEN ✓ |
| SPI | Yüksek hız | Kablo sayısı fazla | Düşük öncelik |

CAN-FD Haberleşme paket formatı (RPi Pico ↔ Raspberry Pi 5):

| Paket Tipi | Yön | Alanlar | Güvenlik Etkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Komut | RPi → MCU | pan_angle, tilt_angle, speed_limit, fire_enable, seq_id | Güvenlik kapısı geçmeden gönderilmez |
| Geri Bildirim | MCU → RPi | actual_pan, actual_tilt, enc_count, estop_state, error_code | E-Stop durumu yazılıma raporlanır |
| Heartbeat | Çift yönlü | timestamp, alive | Kopuklukta fail-safe stop tetiklenir |

[ GÖRSEL: MCU–RPi Bağlantı Şeması ] Açıklama: Raspberry Pi 5 ile Raspberry Pi Pico arasındaki CAN-FD haberleşme hattını, MCP2518FD transceiver bağlantısını, güç hattını ve E-Stop sinyal hattını gösteren şema. Pin numaraları belirtilmeli. Önerilen boyut: ~12 × 7 cm ¦ Format: PNG veya JPG

5. Görüntüleme Birimi

✓ KARAR VERİLDİ: Kamera — 2× RPi Camera Module 3 (Rolling Shutter), Serial/USB

| Seçenek | Artılar | Eksiler | Öneri |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi Camera Module 3 (Rolling Shutter) | 12 MP, HDR, kolay entegrasyon, düşük maliyet | Hızlı hareket eden hedeflerde bozulma | SEÇİLEN ✓ (2 adet) |
| RPi Global Shutter Camera | Hızlı hedeflerde titreme yok, hareketli takip için güvenilir | Daha düşük çözünürlük (1.6 MP) | Değerlendirildi |

RPi Camera Module 3 (Rolling Shutter) seçim gerekçesi: 12 MP çözünürlük, otomatik odak ve HDR desteği ile hedef tespiti ve sınıflandırması için yeterli görüntü kalitesi sağlanmaktadır. İki kamera, farklı görüş açılarından eş zamanlı hedef tespiti ve takip yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Serial/USB arayüzü, Raspberry Pi 5 ile esnek entegrasyon imkânı sunmaktadır.

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Arayüz | Serial/USB |
| Sürücü | Picamera2 kütüphanesi |
| Kare hızı (hedef) | 30 fps minimum |
| Çözünürlük (hedef) | 1640×1232 tam kare veya 1280×720 düşük gecikme modu |
| Lens açısı | TBD — saha testinde belirlenecek |
| Montaj konumu | TBD — mekanik ekip ile koordine edilecek |

6. Acil Durdurma ve Güvenlik Zinciri

Şartname gereği sistemde dışarıya uzanan kablo ile erişilebilen donanımsal Acil Durdur butonu zorunludur. Gökkalkan'da bu gereksinim üç katmanlı bir güvenlik zinciriyle karşılanmaktadır:

| Katman | Mekanizma | Tetikleme Koşulu | Şartname Maddesi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Donanım | Schneider E-Stop + emniyet rölesi: motor sürücü güç hattını fiziksel olarak keser | Butona basıldığında — yazılımdan bağımsız | Güvenlik §4.2, Yetenek 3-4 |
| 2 — MCU | MCU E-Stop sinyal girişini okur; hareket ve ateş komutlarını reddeder | E-Stop sinyali aktif olduğunda | Yetenek 3-4 |
| 3 — Yazılım | Güvenlik kapısı tüm komutları engeller; UI kırmızı kilit gösterir; log kaydı oluşur | MCU'dan E-Stop bildirimi geldiğinde | Yetenek 3-4 |

Bu üç katmanlı yapı sayesinde yazılım hatası veya MCU arızası olsa bile motor sürücülerine güç kesilir. Sistem yalnızca hakem heyetinin değerlendirmesinin ardından yeniden başlatılabilir.

Emniyet rölesi motor güç hattına seri bağlanır; normalde açık (NO) konumda tutulur. Tetik sinyali kesildiğinde (butona basılınca) röle açılır ve motor güç hattı fiziksel olarak kesilir.

| Bileşen | Model | Bağlantı |
| --- | --- | --- |
| Acil Durdur Butonu | Schneider E-Stop (basmalı/çevirmeli — TBD) | Panel üzeri, dışarıya uzayan kablo |
| Emniyet Rölesi | Schneider emniyet rölesi | Motor sürücü 24V güç hattında seri |
| MCU Sinyal Girişi | Dijital giriş pini (pull-up) | E-Stop buton çıkışından |
| Yazılım Gözlemi | estop_state alanı (heartbeat paketi) | MCU → RPi geri bildirim paketi |

[ GÖRSEL: Acil Durdurma Bağlantı Şeması ] Açıklama: E-Stop butonu, emniyet rölesi ve motor sürücü güç hattı seri bağlantısını gösteren devre şeması. MCU sinyal girişi ve NO röle konfigürasyonu netçe belirtilmeli. Önerilen boyut: ~13 × 8 cm ¦ Format: PNG veya JPG

7. Onaylanan Donanım Bileşen Listesi

Aşağıdaki bileşenler Ön Tasarım Raporu'nda kararlaştırılmış olup KTR kapsamında kullanılacaktır:

| Bileşen | Model | Adet | Fiyat | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana Hesaplama Birimi | Raspberry Pi 5 (8 GB) | 1 | 7.000 TL | Onaylı |
| Pan/Tilt Enkoderleri | 1024 CPR artımsal | 2 | 1.200 TL | Onaylı |
| Motor + Sürücü | Step Motor (NEMA17/23) + DM542/TB6600 | 2 set | 20.000 TL | Onaylı |
| Hedefleme Kamerası | RPi Camera Module 3 (Rolling Shutter) ×2 | 2 | 4.800 TL | Onaylı |
| Ana Güç Kaynağı | Mean Well 24V / 20A AC-DC | 1 | — | Onaylı |
| 5V Regülatör | 24V→5V / 8A modül | 1 | — | Onaylı |
| 12V Regülatör | 24V→12V modül | 1 | — | Onaylı |
| Soğutucu Fan Seti | Endüstriyel tedarik | — | 1.600 TL | Onaylı |
| Acil Durdur + Emniyet Rölesi | Schneider E-Stop + röle | 1 set | 800 TL | Onaylı |
| MCU | Raspberry Pi Pico | 1 | 500 TL | Onaylı |