ÇELİKKUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

Takım Adı: Gökkalkan

Takım ID: 953397

Başvuru ID: 5013539

- İÇİNDEKİLER

1. RAPOR ÖZETİ	3

2. TAKIM ŞEMASI	3

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	3

4. SİSTEM TASARIMI	4

4.1. Mekanik Tasarım	5

4.1.1. Malzemeler	6

4.1.2. Üretim Yöntemleri	6

4.1.3. Fiziksel Özellikler	6

4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	6

4.2.1. Elektronik Tasarım Süreci	6

4.2.2. Yazılım Tasarım Süreci	8

4.3. Arayüzler	14

4.4. Sistem İşleyiş Senaryoları	18

4.4.1. Sistem Kullanım Durumlarının Tanımlanması	18

4.4.2. Sistem Mod ve Durumlarının Tanımlanması	19

4.4.3. Hata Durum Senaryoları	21

4.4.4. Davranış Modelleme Diyagramları	21

5. TEST	23

6. GÜVENLİK	23

7. TECRÜBE	23

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	23

9. ÖZGÜNLÜK	24

10. KAYNAKÇA	24

# 1. RAPOR ÖZETİ

# 2. TAKIM ŞEMASI

| SAYI | TAKIMDAKİ GÖREVİ | EĞİTİM SEVİYESİ | SINIF | ÜYE ROLÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teknik danışmanlık ve süreç takibi | Doç. Dr. | - | Danışman |
| 2 | Takım yönetimi ve koordinasyonu | Lisans | 4 | Kaptan |
| 3 | Atış mekanizması tasarımı | Lisans | 4 | Üye |
| 4 | Kontrol sistemleri tasarımı | Lisans | 4 | Üye |
| 5 | Teknik çizim ve parça üretimi | Lisans | 4 | Üye |
| 6 | Atış mekanizması tasarımı | Lisans | 3 | Üye |
| 7 | Ana platform tasarımı | Lisans | 3 | Üye |
| 8 | Hareket aktarım mekanizmaları tasarımı | Lisans | 3 | Üye |
| 9 | Yazılım mimarisi ve mod yönetimi | Lisans | 3 | Üye |
| 10 | Görüntü işleme (tespit/takip) | Lisans | 3 | Üye |
| 11 | Kontrol ve haberleşme yazılımı | Lisans | 3 | Üye |
| 12 | Arayüz, telemetri ve test yazılımı | Lisans | 3 | Üye |

Tablo 1. Gökkalkan Takım Görev Dağılımı

# 3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Gökkalkan takımı olarak bu kritik tasarım raporunda, Ön Tasarım Raporu’nda ortaya koyduğumuz modüler hava savunma sistemi yaklaşımını mekanik, elektronik ve yazılım disiplinlerini birlikte kapsayan kritik tasarım seviyesine taşıdık.

Ön tasarımda sistemimizi operatör arayüzü, ana hesaplama birimi, kontrol kartı, görüntüleme birimi, hareket alt sistemi, güç dağıtım birimi ve güvenlik alt sistemi bloklarıyla tanımlamıştık. Bu kritik tasarım raporunda ise bu blokların birbirine verdiği mekanik sınırları ve yazılım arayüzlerini daha açık hale getirdik: mekanik tarafta polar/azimut yönlenme, rijitlik, titreşim azaltma, şarjör/imha mekanizması, muhafaza ve kablo yönetimi; yazılım tarafında ise manuel/otonom mod yönetimi, perception-backend-frontend ayrımı, güvenlik kapısı ve görev kayıtları önceliklendirildi.

Repo ve rapor içeriği hâlen dokümantasyon ve iskele ağırlıklıdır. Mekanik tarafta Ön Tasarım Raporu’ndaki taret, platform, mekanik aktarma, muhafaza ve dışarıdan tedarik edilecek bileşen kararları KTR için temel alınmıştır; nihai teknik resim, üretim toleransı, malzeme doğrulaması, prototip fotoğrafı ve ölçülmüş atış/titreşim verileri henüz eklenmemiştir. Yazılım tarafında ise operatör paneli, dry-run backend API, güvenlik sözleşmeleri ve test iskeleti üzerinden arayüz/güvenlik kanıtı üretilebilmektedir; gerçek sensör ve MCU entegrasyonu tamamlanmış gibi sunulmamıştır.

| ÖTR’deki Karar | KTR Durumu | Değişiklik/Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Modüler sistem blok mimarisi | Korundu ve disiplinler arası bağları netleştirildi | Operatör arayüzü, ana hesaplama birimi, kontrol kartı, kamera, hareket alt sistemi, güç dağıtımı ve güvenlik alt sistemi aynı sistem bütününde ele alındı. |
| Taret-platform ve hedef imha mekanizması | Ön tasarım doğrultusunda sürdürüldü | Polar/azimut hareket, rijitlik, titreşim azaltma, şarjör/imha mekanizması, muhafaza ve kablo yönetimi mekanik tasarımın ana doğrulama başlıkları olarak korundu. |
| Donanım ve güvenlik zinciri | Yazılım arayüzleriyle ilişkilendirildi | Raspberry Pi, MCU, motor/sürücü/enkoder, kamera, Acil Durdur ve güvenlik rölesi için beklenen komut/geri bildirim ilişkileri tanımlandı. |
| Yazılım mimarisi | Backend/ perception/ frontend ayrımıyla olgunlaştırıldı | Manuel/otonom görev yönetimi, hedef tespit-takip-sınıflandırma, güvenlik kapısı, donanım adaptörü ve telemetri/log sorumlulukları ayrıldı. |
| Acil Durdur ve güvenlik yaklaşımı | Sistem geneline yayıldı | Donanımsal kesme, mekanik emniyet, harekete yasak alan, atışa yasak alan ve yazılımsal komut engeli birlikte değerlendirilmiştir. |
| Görev senaryoları | KTR diyagram ve tablolarıyla güncellendi | Aşama 1 manuel, Aşama 2 otonom tespit-takip-imha, Aşama 3 dost-düşman + menzil kapısı olarak ayrıldı; mekanik hareket ve yazılım karar akışı birlikte gösterildi. |

Tablo 2. Ön Tasarımdan KTR Sistem Tasarımına Geçiş

# 4. SİSTEM TASARIMI

Bu yazılım revizyonunda sistem tasarımının yazılım kapsamı güncellenmiştir. Mekanik ve elektronik ekiplere ait nihai teknik resim, prototip fotoğrafı, güç dağıtım şeması ve bağlantı kanıtları ilgili ekiplerin doğrulama kapsamındadır; bu bölümde yazılımın bu birimlerle kuracağı görev, güvenlik, sensör ve telemetri arayüzleri esas alınmıştır.

Sistem tasarımında ele aldığımız temel hususlar:

- Nihai taret boyutları ve malzeme/üretim kararlarını kesinleştirmek

- Atış mekanizması ve titreşim davranışını prototip üzerinde ölçmek

- Kamera yerleşimi ile hedef algı doğruluğunu birlikte doğrulamak

- MCU haberleşme protokolünü seçmek

- Acil Durdurma ve güvenlik rölesi bağlantılarını nihai şemaya bağlamak

- Dost-düşman sınıflandırması için yeterli hedef görseli toplamak

- Menzil kapısını mekanik/kamera kalibrasyonuyla doğrulamak

Yazılım açısından sistem;

- Kamera verisini hedef adaylarına dönüştüren algı hattı,

- Görev aşamalarını ve modları yöneten backend çekirdeği,

- Güvenlik kapısından geçmeyen hareket/atış komutlarını engelleyen emniyet katmanı,

- Pan/tilt ve imha mekanizmasına komut aktaran donanım adaptörü,

- Operatöre görev durumunu gösteren arayüz,

- Ve tüm kritik olayları zaman damgalı kaydeden telemetri katmanlarından oluşur.

| Katman | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Perception | Kamera karelerinden hedef adayı, takip durumu, hedef tipi ve güven skoru üretir. |
| Backend görev çekirdeği | Mod yönetimi, aşama durum makinesi, angajman kabulü ve güvenlik kapısını işletir. |
| Donanım adaptörleri | MCU, pan/tilt, enkoder, Acil Durdur ve imha mekanizması arayüzlerini soyutlar. |
| Frontend | Operatör komutlarını alır, canlı görüntü ve görev/güvenlik durumunu gösterir. |
| Telemetry Logger | Puanlama, video kanıtı, hata ayıklama ve test tekrarları için olay kaydı tutar. |

Tablo 3. Yazılım Odaklı Sistem Katmanları

Mekanik açıdan sistem;

- katmanlarından oluşur.

| Katman | Sorumluluk |
| --- | --- |

Tablo 4. Mekanik Odaklı Sistem Katmanları

## 4.1. Mekanik Tasarım

[Mekanik ekip girdisi: nihai taret, platform, şarjör, muhafaza, teknik resim, prototip fotoğrafı ve seçim gerekçeleri. Yazılım ekibi bu bölümde mekanik sınırların yazılıma verdiği açı, hız ve yasak bölge limitlerini kullanır.]

### 4.1.1. Malzemeler

[Mekanik ekip girdisi: malzeme listesi ve seçim gerekçeleri.]

### 4.1.2. Üretim Yöntemleri

[Mekanik ekip girdisi: üretim yöntemi, tolerans ve montaj bilgileri.]

### 4.1.3. Fiziksel Özellikler

[Mekanik ekip girdisi: nihai boyut, ağırlık ve hacim bilgisi. Şartname gereği her boyut 100 cm altında olmalıdır; 60 cm ve altı en uzun boyut ebat puanı için ayrıca değerlendirilir.]

## 4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

### 4.2.1. Elektronik Tasarım Süreci

Gökkalkan’ın elektronik mimarisi, şartnamenin güvenlik ve otomasyon gereksinimlerini karşılamak amacıyla iki seviyeli bir yapıda tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, yüksek seviye hesaplama görevlerini (görüntü işleme, görev yönetimi, operatör arayüzü) gerçek zamanlı kontrol görevlerinden (motor komutları, enkoder geri bildirimi, acil durdurma) ayrıştırır.

| Katman | Birim | Görevler |
| --- | --- | --- |
| Yüksek Seviye | Raspberry Pi 5 (8 GB) | Görüntü işleme, görev yönetimi, otonom karar, operatör arayüzü, telemetri |
| Düşük Seviye | MCU (Raspberry Pi Pico) | Pan/tilt motor komutları, enkoder okuma, ateş hattı izni, Acil Durdurma |
| Güç Katmanı | Mean Well 24V/20A + regülatörler | 220V AC → 24V; 24V → 5V RPi/MCU; 24V→12V yardımcı; motor sürücüler doğrudan 24V |

Tablo 5. Elektronik Mimarisi Bileşenleri

Bu ayrımın seçilmesinde etkili olan sebepler:

- Şartnamedeki güvenlik koşullarının (harekete yasak alan, atışa yasak alan, Acil Durdurma) yazılımda kontrol edilebilmesi ve donanımda doğrulanabilmesi

- Gerçek donanım bağlanmadan önce mock MCU adaptörü ile yazılımın test edilebilmesi

- Linux işletim sistemi kısıtlamaları nedeniyle Raspberry Pi’ın gerçek zamanlı motor kontrolü için yeterli olmaması; bu görevin MCU’ya devredilmesi

- Modüler yapı sayesinde MCU değişikliğinde yazılım katmanının değişmeden kalabilmesi

Güç katmanı tasarımında güç dağıtımı dört ayrı hat üzerinden planlanmıştır.

| Hat | Gerilim | Bağlı Bileşenler |
| --- | --- | --- |
| Ana motor hattı | 24V DC (doğrudan) | Pan/tilt motor sürücüleri (×2) |
| RPi + MCU hattı | 5V (24V→5V reg. 8A) | Raspberry Pi 5, MCU, fan |
| Yardımcı hat | 12V (24V→12V) | Aydınlatma, yardımcı ekipman |
| Kamera hattı | 5V (RPi CSI/USB) | Raspberry Pi Kamera |

Tablo 6. Güç Sistemi Tasarımı

Şekil 1. Güç Dağıtım Şeması

Motor ve hareket kontrolü için pan (azimut) ve tilt (polar) eksenlerinde hassas konumlama için her eksende bir motor ve sürücü kullanılması planlanmaktadır. Her eksene 1024 CPR artımsal enkoder bağlanarak kapalı döngü geri besleme sağlanacaktır. MCU ise Raspberry Pi’dan gelen açı komutlarını motora uygulayacak ve enkoder geri bildirimi ile gerçek konumu raporlayacaktır.

### 4.2.2. Yazılım Tasarım Süreci

Yazılım tasarımı iki yüzeyli bir yapı olarak planlanmıştır: Python tabanlı backend görev çekirdeği ve React + Vite + TypeScript tabanlı operatör paneli. Backend; mod/aşama yönetimi, angajman mantığı, Safety Gate, dry-run hardware adapter ve telemetri kayıtlarını yönetir. Operatör paneli ise yalnızca yüksek seviyeli komut niyeti gönderir; motor veya imha hattını doğrudan enerjilendirmez. Her hareket veya atış kararı, donanıma gönderilmeden önce backend Safety Gate tarafından denetlenir.

| Bileşen | Seçilen Teknoloji | Seçim Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Ana dil | Python 3.x | Backend görev çekirdeği, dry-run API, OpenCV entegrasyonu ve pytest testleri için ortak ekosistem. |
| Operatör paneli | React + Vite + TypeScript; masaüstü app-window launcher | Aşama/tur bilgisi, SensorFrame, Safety Gate, FireIntent, readiness ve kayıt/replay yüzeylerini tek ekranda gösterir. Native/kiosk ihtiyacı doğarsa aynı backend yapısını kullanan ayrı bir masaüstü uygulama değerlendirilebilir. |
| Görüntü işleme | OpenCV öncelikli; YOLO/Hailo opsiyonel | Şartname hedefleri renk/şekil/maket tabanlı olduğundan açıklanabilir ilk çözüm; model tabanlı yaklaşım veri ve gecikme ihtiyacına bağlı. |
| Kamera hattı | Picamera2 veya OpenCV VideoCapture | Raspberry Pi uyumu ve düşük gecikmeli kare akışı. Global shutter ihtiyacı saha testinde değerlendirilecek. |
| Donanım haberleşme | UART / Serial (pySerial) ve CAN-FD (python-can / SocketCAN) | Backend Hardware Adapter soyutlaması. Sensör haberleşmesi serial/USB bağlantı ile sağlanırken kontrol haberleşmesi için CAN-FD ile gürültü dayanımı sağlanacak. |
| Test | pytest + hardware_mock + kayıt tekrar oynatma | Güvenlik kapısı ve görev akışlarını gerçek donanımdan önce doğrulama. |
| Log/telemetri | pytest + Vitest + Playwright; dry-run telemetry/replay | Safety Gate, API sözleşmeleri, UI görev akışı ve rapor/video kanıtı için otomatik ve tekrarlanabilir doğrulama. |

Tablo 7. Yazılım Teknoloji Seçimleri

Şekil 2. Yazılım Blok Şeması

| Modül | Temel görev | Girdi | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| mode_manager | Manuel/otonom mod geçişlerini kullanıcı denetiminde tutar. | Operatör komutu, sistem durumu | Aktif mod, geçiş reddi nedeni |
| mission_state_machine | Aşama 1/2/3 görev kurallarını ve tur/süre durumunu yönetir. | Mod, hedef/iz, komut, süre | Görev durumu, hedef önceliği |
| perception_pipeline | Hedef adayı, iz ve sınıflandırma bilgisi üretir. | Kamera karesi, kalibrasyon | TargetObservation, TrackState |
| engagement_manager | Hedefe yönlenme ve atış kabul kararını üretir. | TrackState, aşama, menzil, hedef tipi | EngagementRequest |
| safety_gate | Hareket/atış komutlarını güvenlik koşullarına göre geçirir veya engeller. | E-stop, yasak alanlar, mod, hedef kapısı | Allowed/Blocked + gerekçe |
| hardware_adapter | Komutları pan/tilt ve imha mekanizmasına aktarır. | Güvenli komut | MCU mesajı, geri bildirim |
| telemetry_logger | Görev ve güvenlik olaylarını kaydeder. | Tüm modül olayları | JSONL/CSV kayıt |

Tablo 8. Yazılım Modülleri

Algoritma-1 Güvenlik Kapısı Karar Mantığı: Hareket veya atış komutu, donanım adaptörüne iletilmeden önce tek bir karar fonksiyonundan geçirilir. Acil Durdur aktifse, hedef yasak bölgede ise, mod komuta izin vermiyorsa veya Aşama 3 menzil/kimlik kapısı sağlanmıyorsa komut engellenir ve gerekçe telemetriye yazılır.

| Adım | Koşul | Karar/Çıktı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acil Durdur aktif | Hareket ve atış BLOCKED_ESTOP; mevcut hareket komutu sıfırlanır. |
| 2 | Komut hareket ve hedef/eksen harekete yasak alanda | BLOCKED_MOTION_ZONE; pan/tilt adaptörüne komut gönderilmez. |
| 3 | Komut atış ve hedef atışa yasak alanda | BLOCKED_FIRE_ZONE; imha hattı tetiklenmez. |
| 4 | Manuel modda otonom atış isteği | BLOCKED_MODE; kullanıcı onayı olmadan atış yok. |
| 5 | Aşama 3’te dost hedef veya menzil kapısı dışında hedef | BLOCKED_TARGET_GATE; hedef izlenebilir ama ateşlenmez. |
| 6 | Tüm koşullar sağlandı | ALLOWED; komut zaman damgasıyla donanım adaptörüne iletilir. |

Tablo 9. Güvenlik Kapısı Algoritma Karşılığı

Şekil 3. Güvenlik Kapısı Akış Diyagramı

Algoritma-2 Hedef Tespit ve Takip: İlk yazılım sürümü kamera karesi üzerinde renk/şekil tabanlı aday çıkarımı, alan/konum filtreleri, merkez noktası takibi ve basit hız tahmini yaklaşımına dayanır. Aşama 2’de hedef tipi sınıflandırması şartnameye göre beklenmediğinden takip ve tur içinde imha önceliği yeterlidir; Aşama 3’te hedef tipi ve dost-düşman etiketi karar zincirine eklenir.

Şekil 4. Aşama 1 Manuel, Aşama 2 Otonom Takip/İmha Akış Diyagramı

| Aşama | İşlem | Çıktı/Not |
| --- | --- | --- |
| Kare alma | Kamera zaman damgası ile kare alınır; gecikme ölçümü tutulur. | FrameEvent |
| Ön işleme | ROI, renk uzayı dönüşümü, gürültü azaltma ve eşikleme uygulanır. | Aday maskeleri |
| Aday çıkarımı | Kontur/şekil/alan oranı ile hedef adayları süzülür. | TargetObservation |
| Takip | Merkez, hız ve son görülme zamanı ile iz sürekliliği kurulur. | TrackState |
| Sınıflandırma | Aşama 3 için renk/şekil/model skoru ile dost-düşman ve tip atanır. | TargetClass + confidence |
| Angajman | Hedef tipi, menzil ve güven skoru görev kuralıyla karşılaştırılır. | EngagementRequest veya bekleme |

Tablo 10. Algı ve Takip Algoritma Akışı

Şekil 5. Hedef Tespit/Takip Akış Diyagramı

Algoritma-3 Angajman Kabulü: Aşama 1’de hedef sırası zarfla verilen sıraya göre kullanıcı arayüzünde gösterilir ve atış kullanıcı komutuyla başlar. Aşama 2’de parkurdaki hedefler tip ayrımı yapılmadan takip edilir. Aşama 3’te yalnızca düşman hedef için ve şartnamedeki menzil aralıklarında ateşleme isteği üretilebilir: F16 için 10-15 m, Helikopter/Balistik Füze için 5-15 m, Mini/Micro İHA için 0-15 m.

Mevcut yazılım kanıtları repo içinde izlenebilir durumdadır: backend operatör API iskeleti backend/src/gokkalkan_backend/operator_api.py ve operator_http_server.py altında; operatör paneli frontend/src/OperatorPanel.tsx altında; UI-backend mesaj sözleşmeleri frontend/src/operatorContracts.ts ve operatorApiClient.ts altında; güvenlik ve görev simülasyonu testleri frontend/src/*test.ts ile tests/test_operator_api.py altında tutulmaktadır. Perception ve gerçek sensör adapter kaynakları canlı donanım seçimine bağlı açık geliştirme alanıdır.

Şekil 6. Aşama 3 Dost-Düşman ve Menzil Sınıflandırma Akış Diyagramı

## 4.3. Arayüzler

Gökkalkan arayüzleri kullanıcı arayüzüyle sınırlı değildir. Yazılım arayüzleri; operatör paneli, perception-backend mesajları, backend-donanım komutları, güvenlik sinyalleri, telemetri/log dosyaları ve video kanıtı için gösterilecek durum çıktıları olarak ele alınmıştır.

| Arayüz | Kullanan taraf | İçerik | Kritik gereksinim |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatör Paneli | Takım operatörü | Canlı durum, aşama/tur, mod seçimi, sensör görünümü, hedef izi, acil durdurma, atış izni, manuel atış komutu ve kayıt/yeniden oynatma. | Kullanıcı arayüzü doğrudan motor veya imha hattını sürmez; komutlar backend Güvenlik Kapısı tarafından yetkilendirilir. |
| Perception API | Perception → backend | Hedef adayı, iz kimliği, merkez, hız, tip, dost-düşman etiketi, güven skoru, tahmini menzil | Aşama 2 takip; Aşama 3 hedef tipi/dost-düşman ve menzil kapısı. |
| Mission API | Frontend/ perception → backend | Mod geçiş isteği, görev aşaması, hedef önceliği, angajman isteği | Mod geçişleri kullanıcı denetiminde olmalı. |
| Hardware API | Backend → MCU/adapter | Açı/hız komutu, dur komutu, ateş izni/tetik, durum sorgusu | Güvenlik kapısı geçmeden komut gönderilmez. |
| Safety API | Acil durdurma/ yasak alan → backend/UI | Acil Durdur, harekete yasak alan, atışa yasak alan, hata nedeni | Aktif güvenlik kilidi kullanıcıya görünür ve komutu engeller. |
| Telemetry API | Tüm modüller → kayıt | Zaman damgası, mod, hedef, komut, güvenlik sonucu, hata ve atış olayı | Hakem/video kanıtı ve test tekrar oynatma için tutulur. |

Tablo 11. Sistem Arayüzleri

Operatör arayüzünde Türkçe görev dili kullanılır. Ana ekranda canlı görüntü ve hedef kutusu, aktif mod, aşama/tur/süre bilgisi, hedef sırası, atış izni durumu, Acil Durdur durumu, harekete/atışa yasak alan kilidi, son komut ve son hata nedeni aynı ekranda görülebilir olmalıdır.

Operatör arayüzü bu revizyonda mevcut çalışan React + Vite + TypeScript paneli üzerinden anlatılmaktadır. Panel; aşama/tur seçimi, mod seçimi, SensorFrame tabanlı radar/LiDAR replay görünümü, hedef tipi ve dost-düşman yorumu, Safety Gate gerekçesi, manual aim niyeti, FireIntent, hardware mock sonucu, readiness ve kayıt/replay yüzeylerini gösterir. Aşağıdaki ekran görüntüleri çalışan dry-run arayüzünü, ham sensör görüntüleme yüzeylerini ve Acil Durdur kilidini belgelemektedir; saha sensörü ve final kontrol istasyonu kanıtları fiziksel entegrasyon doğrulama çıktısıdır.

Şekil 7. Operatör Paneli – Aşama 3 Görev Durumu

Şekil 8. Acil Durdurma Ekranı

Şekil 9. Bakım Ekranı – Geri Sayım ve Kalan Bakım Hakkı Bilgisi

[MCU mesaj protokolü kesinleşene kadar seri/CAN paket formatı ve örnek ham mesajlar açık arayüz kalemi olarak izlenmektedir.]

## 4.4. Sistem İşleyiş Senaryoları

Sistem davranışı şartnamedeki üç görev aşamasına göre modellenmiştir. Aşama 1 manuel mod, Aşama 2 otonom tespit-takip-imha, Aşama 3 ise otonom dost-düşman ayrımı ve menzil kapılı angajman senaryosu olarak ele alınır. Bütün senaryolarda Acil Durdur ve yasak alan kilitleri önceliklidir.

### 4.4.1. Sistem Kullanım Durumlarının Tanımlanması

Kara kutu bakışında Gökkalkan, operatörden ve hakem/yarışma ortamından görev girdileri alır; kamera ve güvenlik sinyallerini işler; güvenli hareket, hedef takip, imha kararı ve durum kaydı çıktıları üretir. Sistem iç yapısına girmeden tanımlanan temel kullanım durumları aşağıdadır.

| Kullanım durumu | Aktör | Tetikleyici | Başarı çıktısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuel hedef imhası | Operatör | Aşama 1 hedef sırası ve kullanıcı atış komutu | Hedef sırasına uygun yönlenme, kullanıcı onaylı atış ve olay kaydı. |
| Otonom sürü takibi | Backend/perception | Operatör otonom moda geçer | Üç koldaki hedefler tespit/takip edilir, uygun hedefler tur bitmeden imha için seçilir. |
| Dost-düşman ayrımı | Perception + görev çekirdeği | Aşama 3 hedefleri yaklaşır | Düşman hedef, tip ve menzil kapısı sağlandığında angajman adayı olur; dost hedefe ateş edilmez. |
| Acil Durdur | Hakem/takım | Fiziksel butona basılır | Hareket ve atış komutları kesilir, UI kilit nedeni gösterir, log kaydı oluşur. |
| Görev/video kanıtı kaydı | Telemetry Logger | Görev olayı veya hata oluşur | Zaman damgalı log; video yetenek sırası ve test raporu için kanıt üretir. |

Tablo 12. Sistem Kullanım Durumları

Şekil 10. Sistem Kullanım Durumu Diyagramı

### 4.4.2. Sistem Mod ve Durumlarının Tanımlanması

Mod geçişleri kullanıcı denetiminde tutulur. Sistem açılışta güvenli/etkisiz durumda başlar; manuel veya otonom moda geçmeden hareket ve atış üretilmez. Acil Durdur, hata veya yasak alan ihlali durumları bütün modların üstünde önceliklidir.

| Mod/durum | Giriş koşulu | İzin verilen çıktılar | Çıkış/geçiş koşulu |
| --- | --- | --- | --- |
| Safe/Idle | Sistem açılışı veya görev bekleme | Durum gösterimi, sensör okuma, log | Operatör manuel/ otonom mod seçer ve güvenlik kilidi yoktur. |
| Manual Mode | Operatör manuel modu seçer | Pan/tilt komutu, kullanıcı onaylı ateş, hedef sırası gösterimi | Operatör otonom moda geçer, görev biter veya güvenlik kilidi oluşur. |
| Autonomous Search/Track | Operatör otonom modu seçer | Hedef arama, takip, önceliklendirme, yönlenme isteği | Angajman kapısı sağlanır, tur biter veya güvenlik kilidi oluşur. |
| Engagement Candidate | Hedef, görev kuralı ve menzil koşulu sağlanır | Safety Gate’e atış isteği | Atış onaylanır/ reddedilir veya hedef kaybedilir. |
| Blocked/Safety Lock | Acil Durdur, yasak alan, mod uyumsuzluğu veya hata | Komut kesme, kilit nedeni gösterimi, log | Hakem/operatör reset ve güvenli koşullar sağlanır. |
| Maintenance/Pause | Takım lideri bakım talebi veya görev arası hazırlık | Komut kapalı, durum kaydı açık | Bakım süresi biter ve görev güvenli şekilde devam eder. |

Tablo 13. Mod ve Durum Tanımları

Şekil 11. Sistem Mod/Durum Akış Diyagramı

### 4.4.3. Hata Durum Senaryoları

Hata durumları yalnızca kullanıcıya uyarı olarak gösterilmez; güvenlik veya görev doğruluğu etkisi varsa komut üretimi de engellenir. Hata olayları, bakım ve tekrar oynatma için telemetriye yazılır.

| Hata durumu | Sistem etkisi | Koruma/tepki | Doğrulama ihtiyacı |
| --- | --- | --- | --- |
| Acil Durdur aktif | Hareket/atış güvenli değildir. | Motor ve ateş hattı kapatılır; UI kırmızı kilit ve BLOCKED_ESTOP gösterir. | Video Yetenek 3-4, birim test. |
| Kamera/sensör gecikmesi | Otonom takip güvenilirliği düşer. | Son güvenilir iz süresi aşılırsa angajman durur; olay loglanır. | Replay, gecikme ve saha ölçümü. |
| Dost hedef veya menzil dışı | Yanlış/puanlanmayan atış riski. | Aşama 3 atış kapısı kapalı kalır; hedef izlenir. | Sınıflandırma ve kalibrasyon testi. |
| MCU/yasak alan ihlali | Komut veya yönelim güvenli değildir. | Fail-safe stop denenir; hareket/atış bloklanır ve limit aşımı loglanır. | Mock, bağlantı ve limit testi. |

Tablo 14. Hata Durumları ve Yazılım Tepkileri

Yazılım tarafında hata senaryoları birim test, dry-run backend ve operatör paneli üzerinden doğrulanmaktadır. Bu revizyonda Acil Durdur kilidi ve ham sensör görüntüleme ekran kanıtı eklenmiştir. Kamera/sensör gecikmesi, MCU bağlantı kesilmesi ve donanımsal yasak alan blokları canlı saha testleri için ölçümlü doğrulama kapsamıdır.

### 4.4.4. Davranış Modelleme Diyagramları

| Senaryo | Mesaj sırası | Tetikleyici ve sonuç |
| --- | --- | --- |
| Aşama 1 | UI -> Backend: ManualAimCommand / FireIntent; Backend -> Safety Gate; uygun ise HardwareCommand. | Kullanıcı komutlu imha, sıra ve güvenlik loglanır. |
| Aşama 2 | Perception -> Backend: TrackState; Backend -> Safety Gate -> Hardware Adapter. | Tip sınıflandırması zorunlu değildir; takip ve tur sonucu kaydedilir. |
| Aşama 3 | Classifier -> EngagementManager -> RangeGate -> Safety Gate. | Dost hedef ve menzil dışı atış engellenir. |
| Acil Durdur | E-stop -> Safety Gate -> stop_motion + fire_disable; Backend -> UI. | Tüm görev akışı kesilir, olay telemetriye yazılır. |

Tablo 15. Davranış Modelleme Mesaj Sıraları

Şekil 12. UI-Backend-Donanım Sekans Diyagramı

Şekil 13. Perception-Backend-Safety Sekans Diyagramı

Şekil 14. Acil Durdurma Sekans Diyagramı

# 5. TEST

Yazılım test kapsamı üç seviyede ele alınmıştır. Birinci seviyede Safety Gate, menzil kapısı, mod geçişi, FireIntent ve manual aim doğrulamaları birim testlerle sınanır. İkinci seviyede dry-run Backend API; /stage, /mode, /manual-aim, /fire-intent, /sensor-frames, /readiness, /telemetry/export ve /replay endpointleriyle fiziksel çıkış üretmeden komut ve olay kanıtı üretir. Üçüncü seviyede operatör paneli; backend bağlantısı, blok gerekçesi, readiness, SensorFrame replay ve kayıt/replay yüzeyleriyle görev akışını görsel olarak doğrular. Mekanik/elektronik saha testleri ilgili ekiplerin doğrulama kapsamındadır.

# 6. GÜVENLİK

Yazılım güvenliği UI uyarısına değil, backend tarafındaki Safety Gate kararına dayanır. Acil Durdur aktifken, harekete yasak alan veya atışa yasak alan ihlalinde, mod komuta uygun değilken, hedef dost veya güven skoru düşükken, menzil kapısı sağlanmadığında ve canlı arming kilidi kapalıyken hareket/atış komutu donanım adaptörüne iletilmez. Operatör paneli bu kararın gerekçesini Türkçe gösterir; telemetri logger ise bloklanan ve izin verilen tüm kritik olayları kayıt altına alır. Donanımsal Acil Durdur ve güç kesme kanıtları elektronik ekip doğrulama kapsamındadır.

# 7. TECRÜBE

Yazılım tarafında en önemli öğrenim, gerçek donanım entegrasyonu tamamlanmadan önce arayüz ve görev mantığının dry-run olarak doğrulanması gerektiğidir. Bu nedenle komutlar doğrudan fiziksel çıkışa bağlanmamış, önce SensorFrame replay, hardware mock, readiness ve JSONL telemetri üzerinden kanıtlanabilir hale getirilmiştir. Kamera gecikmesi, hedef görseli yetersizliği, LiDAR/radar adapter seçimi ve MCU protokolü hâlen entegrasyon riski olarak izlenmektedir.

# 8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Yazılım risk planında dört başlık öne çıkar: gerçek kamera/perception verisinin gecikmesi, LiDAR/radar adapter arayüzünün seçilmemiş olması, MCU haberleşme protokolünün netleşmemesi ve canlı atış hattının güvenlik onayı olmadan test edilememesi. Azaltıcı faaliyetler; dry-run backend, hardware mock, JSONL telemetri, replay/export kanıtı, Safety Gate regresyon testleri ve operatör panelindeki readiness göstergeleridir. Bu sayede eksik fiziksel entegrasyonlar raporda gerçek dışı tamamlanmış gibi sunulmaz; final fazına kalan işler açıkça izlenir.

# 9. ÖZGÜNLÜK

Yazılım tarafındaki özgünlük, şartnamedeki üç görev aşamasını tek görev çekirdeği ve açık Safety Gate üzerinden birleştirmesidir. Operatör paneli yalnızca komut niyeti üretir; backend ise mod, aşama, hedef, dost-düşman, menzil ve güvenlik kilitlerini birlikte değerlendirerek komutun donanım adaptörüne gidip gitmeyeceğine karar verir. SensorFrame replay, readiness ve JSONL telemetri yapısı sayesinde sistem davranışı KTR, hata ayıklama ve görev kabiliyeti videosu için tekrar oynatılabilir kanıt üretir.

# 10. KAYNAKÇA

- TEKNOFEST. (2026). Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması Şartnamesi, V1.5, 24.04.2026.

- Gökkalkan Takımı. (2026). Gökkalkan Ön Tasarım Raporu.

- OpenCV. (t.y.). OpenCV Documentation. Erişim: https://docs.opencv.org/

- React/Vite/TypeScript. (t.y.). Frontend framework ve geliştirme dokümantasyonu. Erişim: https://react.dev/, https://vite.dev/, https://www.typescriptlang.org/docs/

- Python Software Foundation. (t.y.). Python Documentation. Erişim: https://docs.python.org/3/

- Xie, Z., Pan, Y., Zhang, Y., Pan, J., & Dames, P. (2026). Semantic2D: Enabling Semantic Scene Understanding with 2D Lidar Alone: Dataset. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18350696